单片机选择题复习

| 1 | 以下哪种设备不属于嵌入式系统？ A. 智能手机 B. 通用PC机 C. 工业机器人 D. 心电监护仪 |
| --- | --- |
| 2 | 嵌入式系统的行业普遍定义中，不包含以下哪个要点？ A. 以应用为中心 B. 软、硬件不可剪裁 C. 以计算机技术为基础 D. 适合严格要求的专用计算机系统 |
| 3 | 智能手环中，负责处理数据和控制各模块的是 A. 蓝牙模块 B. 加速度传感器 C. 微控制器 D. OLED显示屏 |
| 4 | 嵌入式系统硬件中，MCU不包含以下哪个部分？ A. 运算器 B. 键盘 C. 控制器 D. 存储器 |
| 5 | 四旋翼无人机中，微控制器的主要任务不包括 A. 导航 B. 充电 C. 通信 D. 控制 |
| 6 | STM32是由哪家公司生产的微控制器？ A. ARM公司 B. ST（意法半导体公司） C. TI公司 D. Intel公司 |
| 7 | STM32F1系列采用的是什么内核？ A. Cortex-M0 B. Cortex-M3 C. Cortex-M4 D. Cortex-M7 |
| 8 | STM32F103ZET6芯片中，“Z”代表什么含义？ A. 芯片有144管脚 B. 512K字节的Flash C. 采用LQFP封装 D. 工作温度范围为-40 ~ +85℃ |
| 9 | STM32F103系列微控制器中，复位引脚是 A. NRST B. BOOT0 C. BOOT1 D. SWD |
| 10 | STM32最小系统电路不包括以下哪个部分？ A. 电源电路 B. 显示电路 C. 时钟电路 D. 复位电路 |
| 11 | ARM公司既设计芯片内核，也生产芯片。 A. 对 B. 错 |
| 12 | STM32F1系列微控制器的所有引脚功能都是固定的，不能更改。 A. 对 B. 错 |
| 13 | 在STM32的启动模式中，主闪存存储器被选为启动区域时是正常启动模式。 A. 对 B. 错 |
| 14 | STM32CubeMX是基于什么环境运行的？ A. C++环境 B. Java环境 C. Python环境 D. C#环境 |
| 15 | 在使用STM32CubeMX生成MDK-Keil5工程时，若要配置高速外部时钟HSE，应选择 A. 不设置 B.内部时钟 C.Crystal/Ceramic Resonator D. 随便选一个 |
| 16 | 以下哪个不是嵌入式开发的集成开发环境？ A. Keil5 MDK B. STM32CubeMX C. Visual Basic D. STM32CubeIDE |
| 17 | 在Keil5软件安装时，安装路径最好 A. 包含中文 B. 不包含中文 C. 无所谓 D. 放在系统盘根目录 |
| 18 | STM32CubeMX 生成的工程中，用于处理中断事件的文件是 A. main.c B. gpio.c C. stm32f1xx_it.c D. stm32f1xx_hal_msp.c |
| 19 | 冯・诺依曼结构的特点是 A. 指令存储器和数据存储器独立编址 B. 取指令和取操作数通过分时复用的方式在同一总线上传输 C. 数据和指令分别存储在两个独立的存储器中 D. 使用两条独立的总线分别与CPU进行信息交换 |
| 20 | STM32系统架构中，专门用来取指的总线是 A. ICode总线 B. DCode总线 C. 系统总线 D. DMA总线 |
| 21 | STM32中，FSMC的作用是 A. 控制时钟 B. 扩展内存 C. 管理中断 D. 实现通信 |
| 22 | STM32总的地址空间大小为 A. 1GB B. 2GB C. 4GB D. 8GB |
| 23 | STM32的时钟系统中，高速内部时钟HSI的频率为 A. 4MHz B. 8MHz C. 16MHz D. 32MHz |
| 24 | STM32的时钟系统中，低速外部时钟LSE主要提供给 A. 独立看门狗 B. USB 接口 C. 实时时钟 D. ADC |
| 25 | STM32的片上外设挂载在 A. AHB总线 B. APB1和APB2总线 C. FSMC总线 D. DMA总线 |
| 26 | STM32的存储结构中，4GB地址空间被平均分成4个块，每块1GB。 A. 对 B. 错 |
| 27 | STM32的高速外部时钟HSE必须采用8MHz的晶振。 A. 对 B. 错 |
| 28 | STM32的锁相环PLL只能用于倍频HSI。 A. 对 B. 错 |
| 29 | STM32的MCO引脚输出的时钟频率是固定的。 A. 对 B. 错 |
| 30 | 对STM32外设的操作和对存储器的操作不一样。 A. 对 B. 错 |
| 31 | STM32的内部闪存存储器（FLASH）用于存储程序变量。 A. 对 B. 错 |
| 32 | STM32系统架构中，系统总线主要用于传输数据。 A. 对 B. 错 |
| 33 | STM32的EXTI控制器最多支持多少条外部中断线？ A. 8 B. 16 C. 32 D. 64 |
| 34 | EXTI可以配置的触发方式不包括以下哪种？ A. 上升沿触发 B. 下降沿触发 C. 双边沿触发 D. 高电平触发 |
| 35 | EXTI的中断服务函数通常存放在哪个文件中？ A. main.c B. stm32f1xx_it.c C. hal_gpio.c D. nvic.c |
| 36 | 配置PA0引脚为EXTI中断线，应选择哪条EXTI线？ A. EXTI0 B. EXTI1 C. EXTI2 D. EXTI15 |
| 37 | 中断嵌套是指？ A. 多个中断同时发生 B. 高优先级中断打断低优先级中断 C. 中断服务函数调用其他函数 D. 中断屏蔽 |
| 38 | HAL库中，EXTI中断回调函数的名称为？ A. HAL_EXTI_Handler B. HAL_GPIO_EXTI_Callback C. EXTI_IRQHandler D. NVIC_EnableIRQ |
| 39 | STM32中，中断优先级的分组方式有几种？ A. 3 B. 5 C. 7 D. 9 |
| 40 | EXTI的“双边沿触发”是指？ A. 仅高电平时触发 B. 仅低电平时触发 C. 上升沿和下降沿均触发 D. 电平持续期间触发 |
| 41 | EXTI15_10_IRQn表示？ A. EXTI线15的中断号 B. EXTI线10的中断号 C. 外部中断的总线号 D. EXTI线10~15共享的中断号 |
| 42 | HAL库中，清除EXTI中断标志位的函数是？ A. HAL_GPIO_WritePin B. __HAL_GPIO_EXTI_CLEAR_FLAG C. HAL_NVIC_ClearPendingIRQ D. HAL_EXTI_Reset |
| 43 | 以下哪种场景适合使用外部中断？ A. 周期性读取温度传感器 B. 检测按键按下事件 C. 循环点亮LED D. 串口数据发送 |
| 44 | STM32中，中断优先级数值越小表示？ A. 优先级越低 B. 优先级越高 C. 无影响 D. 随机分配 |
| 45 | EXTI与NVIC的关系是？ A. EXTI直接控制CPU B. NVIC生成外部中断信号 C. EXTI和NVIC无关联 D. NVIC管理EXTI的中断优先级 |
| 46 | 当多个中断源同时提出中断请求时，STM32 首先判断 A. 抢占优先级大小 B. 中断向量表顺序 C. 子优先级大小 D. 中断号大小 |
| 47 | STM32 中断优先级分组中，NVIC_PriorityGroup_2 的抢占优先级取值范围是 A. 0 - 1 B. 0 - 3 C. 0 - 7 D. 0 - 15 |
| 48 | 在EXTI的HAL库应用实例中，按键中断触发后，首先会调用 A. HAL_GPIO_EXTI_Callback函数 B. 用户自定义中断函数 C. HAL_GPIO_EXTI_IRQHandler函数 D. EXTI4_IRQHandler 函数 |
| 49 | 以下关于中断向量表的说法错误的是 A. 用来管理全部的异常和中断 B. 所有中断和异常都有固定的地址 C. 可通过对NVIC编程设置中断优先级 D. 中断源通过中断通道向内核发出中断申请 |
| 50 | 在EXTI的HAL库中，HAL_GPIO_EXTI_Callback函数的作用是 A. 作为所有外部中断发生后的通用处理函数 B. 获取EXTI的句柄 C. 外部中断回调函数，用于处理具体的中断服务 D. 产生一个软件中断 |
| 51 | 在EXTI的HAL库应用实例中，若要使按键KEY3控制蜂鸣器响 5 秒停止，应在HAL_GPIO_EXTI_Callback函数中编写的代码是___。已知蜂鸣器连接在PD3引脚。 A. HAL_GPIO_WritePin (GPIOA, GPIO_PIN_11, GPIO_PIN_SET); HAL_Delay (5000); HAL_GPIO_WritePin (GPIOA, GPIO_PIN_11, GPIO_PIN_RESET); B. HAL_GPIO_WritePin (GPIOA, GPIO_PIN_12, GPIO_PIN_SET); HAL_Delay (5000); HAL_GPIO_WritePin (GPIOA, GPIO_PIN_12, GPIO_PIN_RESET); C. HAL_GPIO_WritePin (GPIOD, GPIO_PIN_3, GPIO_PIN_SET); HAL_Delay (5000); HAL_GPIO_WritePin (GPIOD, GPIO_PIN_3, GPIO_PIN_RESET); D. 以上都不对 |
| 52 | 在EXTI的HAL库中，用于设置外部中断EXTI的外部中断线路的函数是 A. HAL_EXTI_SetConfigLine B. HAL_EXTI_GetConfigLine C. HAL_EXTI_ClearConfigLine D. HAL_EXTI_GetHandle |
|  | 若STM32定时器时钟CK_PSC为 72MHz，预分频系数PSC为71，自动重载值ARR为999，其定时时间T为（ ）。 A. 1s B. 100ms C. 1ms D. 0.1ms |