1

1、以下哪种设备不属于嵌入式系统？

A、智能手机

B、通用PC机

C、工业机器人

D、心电监护仪

2、嵌入式系统的行业普遍定义中，不包含以下哪个要点？

A、以应用为中心

B、软、硬件不可剪裁

C、以计算机技术为基础

D、适合严格要求的专用计算机系统

3、智能手环中，负责处理数据和控制各模块的是

A、蓝牙模块

B、加速度传感器

C、微控制器

D、OLED显示

4、嵌入式系统硬件中，MCU 不包含以下哪个部分？（ B ）

A、运算器

B、键盘

C、控制器

D、存储器

5、四旋翼无人机中，微控制器的主要任务不包括

A、导航

B、充电

C、通信

D、控制

2

1、STM32是_____位的单片机。

A、16

B、32

C、64

D、128

2、STM32F1系列采用的是什么内核？

A、芯片有144管脚

B、512K字节的Flash

C、采用LQFP封装

D、工作温度范围为-40 ~ +85℃

4、STM32F103 系列微控制器中，复位引脚是

A、NRST

B、BOOT0

C、BOOT1

D、SWD

5、STM32 最小系统电路不包括以下哪个部分？

A、电源电路

B、显示电路

C、时钟电路

D、复位电路

3

1、STM32CubeMX 是基于什么环境运行的？

A、C++环境

B、Java环境

C、Python环境

D、C#环境

2、在使用STM32CubeMX生成MDK-Keil5工程时，若要配置高速外部时钟 HSE，应选择

A、不设置

B、内部时钟

C、Crystal/Ceramic Resonator

D、随便选一个

3、以下哪个不是嵌入式开发的集成开发环境？

A、Keil5 MDK

B、STM32CubeMX

C、Visual Basic

D、STM32CubeIDE

4、在 Keil5 软件安装时，安装路径最好

A、包含中文

B、不包含中文

C、无所谓

D、放在系统盘根目录

5、STM32CubeMX 生成的工程中，用于处理中断事件的文件是

A、main.c

B、gpio.c

C、stm32f1xx_it.c

D、stm32f1xx_hal_msp.c

6、以下哪个是低速外设总线？

A、AHB

B、APB1

C、APB2

D、System

7、STM32系统架构中，专门用来取指的总线是

A、ICode总线

B、DCode总线

C、系统总线

D、DMA总线

8、STM32 的片上外设挂载在

A、AHB总线

B、APB1和APB2总线

C、FSMC总线

D、DMA总线

9、STM32总的地址空间大小为

A、1GB

B、2GB

C、4GB

D、8GB

10、STM32的时钟系统中，高速内部时钟HSI的频率为

A、4MHz

B、8MHz

C、16MHz

D、32MHz

4

1、以下哪种不是GPIO的工作模式？

A、推挽输入模式

B、浮空输入模式

C、开漏输出模式

D、模拟输入模式

2、当GPIO引脚配置为上拉输入模式时，无输入信号时引脚默认电平是

A、高电平

B、低电平

C、浮空

D、不确定

3、GPIO的HAL库接口函数源码存放在哪个源文件中？

A、stm32f1xx_hal_gpio.h

B、stm32f1xx_hal_gpio.c

C、main.c

D、gpio.c

4、HAL_GPIO_Init ()函数的功能是

A、读取选定的端口引脚的电平状态

B、初始化指定引脚

C、设置选定的端口引脚输出高电平或低电平

D、翻转指定引脚的电平状态

5、若要读取PA0引脚的电平状态，应使用以下哪个函数？

A、 HAL_GPIO_WritePin (GPIOA, GPIO_PIN_0, GPIO_PIN_SET)

B、 HAL_GPIO_TogglePin (GPIOA, GPIO_PIN_0)

C、 HAL_GPIO_ReadPin (GPIOA, GPIO_PIN_0)

D、 HAL_GPIO_Init (GPIOA, &gpio)

6、在 HAL_GPIO_WritePin ()函数中，若要使PA12引脚输出低电平，正确 的调用方式是

A、HAL_GPIO_WritePin (GPIOA, GPIO_PIN_12, GPIO_PIN_SET)

B、HAL_GPIO_WritePin (GPIOA, GPIO_PIN_12, GPIO_PIN_RESET)

C、HAL_GPIO_WritePin (GPIOA, GPIO_PIN_12, 0)

D、HAL_GPIO_WritePin (GPIOA, GPIO_PIN_12, 1)

7、下面关于HAL_GPIO_TogglePin ()函数的描述，正确的是

A、用于锁定引脚状态

B、用于设置引脚为复用功能

C、用于翻转指定引脚的电平状态

D、用于初始化引脚

8、STM32CubeMX生成的工程中，用户应用程序代码应写在

A、任意位置

B、main.c 文件中的/* USERCODE BEGIN 3 /和/ USER CODE END3 /之间

C、main 函数开头

D、gpio.c 文件中

9、在 STM32CubeMX 中配置时钟时，若采用HSE外部晶振8MHz，要使系 统时钟SYSCLK为72MHz，PLL的倍频系数应设置为

A、8

B、9

C、10

D、12

10、一个STM32的GPIO引脚作为复用I/O端口AFIO使用时，以下说法正 确的是

A、可以同时使用多个复用功能

B、一个时间段内只能使用一个复用功能

C、不能使用复用功能

D、可随意切换复用功能

11、当 GPIO 引脚配置为模拟输入模式时，典型应用是

A、控制 LED灯

B、按键输入检测

C、A/D 模拟输入

D、驱动电机

12、在 HAL_GPIO_ReadPin ( ) 函数中，若读取到引脚为高电平，返回值是

A、GPIO_PIN_RESET

B、GPIO_PIN_SET

C、0

D、1

13、在基于HAL库实现LED闪烁的实例中，HAL_Delay()函数的作用是

A、控制LED灯亮灭时间间隔

B、初始化LED灯

C、配置LED灯引脚

D、检测LED灯状态

14、GIPIO挂载在APB2总线上，其对应的时钟频率为

A、9MHZ

B、36MHZ

C、56MHZ

D、72MHZ

5

1、STM32的所有端口都有外部中断能力，当使用外部中断线时，相应的引脚必须配置成

A、输出模式

B、输入模式

C、模拟输入模式

D、复用输出模式

2、EXTI 可以配置的触发方式不包括以下哪种？

A、 上升沿触发

B、 下降沿触发

C、 双边沿触发

D、 高电平触发

3、EXTI 的中断服务函数通常存放在哪个文件中？

A、 main.c

B、 stm32f1xx_it.c

C、 hal_gpio.c

D、 nvic.c

4、配置PA0引脚为EXTI中断线，应选择哪条EXTI线？

A、 EXTI0 B、 EXTI1 C、 EXTI2 D、 EXTI15

5、中断嵌套是指？

A、多个中断同时发生

B、高优先级中断打断低优先级中断

C、中断服务函数调用其他函数

D、中断屏蔽

6、在 EXTI 的 HAL 库中，HAL_GPIO_EXTI_Callback 函数的作用是

A、作为所有外部中断发生后的通用处理函数

B、获取 EXTI 的句柄

C、外部中断回调函数，用于处理具体的中断服务

D、产生一个软件中断

7、STM32中，中断优先级的分组方式有几种？

A、 3

B、 5

C、 7

D、 9

8、EXTI 的“双边沿触发”是指？

A、仅高电平时触发

B、仅低电平时触发

C、上升沿和下降沿均触发

D、电平持续期间触发

9、EXTI15_10_IRQn 表示？

A、EXTI 线15的中断号

B、EXTI 线10的中断号

C、外部中断的总线号

D、EXTI 线10~15共享的中断号

10、HAL库中，清除EXTI中断标志位的函数是？

A、HAL_GPIO_WritePin

B、__HAL_GPIO_EXTI_CLEAR_FLAG

C、HAL_NVIC_ClearPendingIRQ

D、H

11、以下哪种场景适合使用外部中断？

A、周期性读取温度传感器

B、检测按键按下事件

C、循环点亮LED

D、串口数据发送

12、STM32中，中断优先级数值越小表示？

A、优先级越低 B、优先级越高 C、无影响 D、随机分配

13、当多个中断源同时提出中断请求时，STM32 首先判断

A、抢占优先级大小

B、中断向量表顺序

C、子优先级大小

D、中断号大小

14、STM32 中断优先级分组中，NVIC_PriorityGroup_2 的抢占优先级取值范 围是

A、0-1

B、0-3

C、0-7

D、0-15

15、在 EXTI 的 HAL 库应用实例中，按键中断触发后，首先会调用

A、HAL_GPIO_EXTI_Callback函数

B、用户自定义中断函数

C、HAL_GPIO_EXTI_IRQHandler函数

D、EXTI4_IRQHandler函数

16、在 EXTI 的 HAL 库中，用于设置外部中断 EXTI 的外部中断线路的函数 是

A、HAL_EXTI_SetConfigLine

B、HAL_EXTI_GetConfigLine

C、HAL_EXTI_ClearConfigLine

D、HAL_EXTI_GetHandle

6

1、定时器本质上属于

A、振荡器

B、计数器

C、寄存器

D、存储器

2、STM32 中通用定时器 TIM3 的挂接总线是

A、APB1

B、APB2

C、AHB

D、以上都不对

3、以下哪种不是 STM32 通用定时器的计数模式

A、向上计数

B、向下计数

C、向左计数

D、中心对齐计数

4、在向上计数模式下，STM32通用定时器计数器溢出时，计数值会

A、保持不变

B、变为最大值

C、重新从0开始

D、变为自动重载值

5、若 STM32 定时器时钟 CK_PSC 为 72MHz，预分频系数 PSC 为 71，自 动重载值 ARR 为 999，其定时时间 T 为

A、1s

B、100ms

C、1ms

D、0.1ms

6、定时器 HAL 库接口函数的声明在_____文件中

A、stm32f1xx_hal_tim.c

B、stm32f1xx_hal_tim.h

C、main.c

D、system_stm32f1xx.c

7、用于在轮询方式下启动定时器的 HAL 库函数是

A､ HAL_TIM_Base_Start()

B､ HAL_TIM_Base_Init()

C､ HAL_TIM_Base_Start_IT()

D､ HAL_TIM_Base_Stop()

8、清除定时器中断标志的宏是

A、__HAL_TIM_GET_COUNTER

B、 AL_TIM_PeriodElapsedCallback

C、 __HAL_TIM_CLEAR_IT

D、 HAL_TIM_IRQHandler

9、在STM32CubeMX中配置定时器TIM3产生1s定时中断，若预分频系数设置为36000-1，自动重载值应设置为

A、1000-1

B、2000-1

C、3000-1

D、4000-1

10、STM32CubeMX中配置定时器时钟源应选择？

A、External Clock

B、Internal Clock

C、ETRClock

D、ITR Clock

11、通用定时器 TIM3的捕获 / 比较通道数量是

A、2 个

B、3个

C、4 个

D、5个

12、在定时器HAL库中，用于处理定时器中断具体任务的回调函数是

A､ HAL_TIM_IRQHandler()

B､HAL_TIM_PeriodElapsedCallback()

C､ HAL_TIM_Base_Start_IT()

D､ HAL_TIM_Base_Init()

13、若要读取定时器TIM3的当前计数值，应使用的宏是

A、__HAL_TIM_CLEAR_IT (&htim3, TIM_IT_UPDATE)

B、HAL_TIM_PeriodElapsedCallback (&htim3)

C、__HAL_TIM_GET_COUNTER (&htim3)

D、HAL_TIM_IRQHandler (&htim3)

14、STM32中基本定时器TIM6的计数方式是

A、向上计数

B、向下计数

C、向上 / 向下计数

D、中心对齐计数

15、假如要设置定时时间为500ms，并配置中断，CK_INT按照系统默认初始化来 （即72MHz），PSC取7199，则ARR取值应为多少？

A、499

B、4999

C、500

D、5000

16、在定时器中断处理中，HAL_TIM_IRQHandler函数由_____自动生成

A、用户手动编写

B、STM32CubeMX软件

C、Keil 软件

D、IAR 软件

17、定时器溢出中断的标志位在哪个寄存器中？

A、TIMx_CR

B、TIMx_SR

C、TIMx_DIER

D、TIMx_ARR

18、自动重载寄存器TIMx_ARR的作用是？

A、设置预分频系数

B、 设置计数终值

C、 清除中断标志

D、 选择时钟源

19、预分频寄存器TIMx_PSC的取值范围是？

A、0~65535

B、0~255

C、1~1024

D、固定为16

20、SM32F103VE 芯片的定时器，属于高级定时器的是

A、TIM1、TIM2

B、TIM3、TIM4

C、TIM1、TIM8

D、TIM6、TIM7

7

1、PWM的中文全称是？

A、脉冲频率调制

B、脉冲宽度调制

C、脉冲幅度调制

D、脉冲相位调制

2、PWM 占空比的计算公式是？

A、高电平时间/周期×100%

B、 低电平时间/周期×100%

C、高电平时间/低电平时间×100%

D、周期/高电平时间×100%

3、STM32定时器中，决定PWM周期的参数是？

A、CCRx

B、ARR

C、PSC

D、B和C共同决定

4、HAL_TIM_PWM_Start()函数的作用是？

A、初始化PWM硬件资源

B、启动 PWM 信号输出（轮询方式）

C、设置捕获/比较寄存器值

D、停止PWM输出

5、STM32 定时器输入捕获功能可以捕获什么信号？

A、仅上升沿

B、仅下降沿

C、上升沿、下降沿或双边沿

D、固定电平信号

6、以下哪个函数用于设置 PWM 的占空比？

A､ HAL_TIM_PWM_Init()

B､ HAL_TIM_PWM_Start()

C､ __HAL_TIM_SET_COMPARE()

D､ HAL_TIM_IC_Init()

7、STM32 定时器输入捕获的步骤顺序是？

A、滤波→边沿检测→分频→捕获

B、边沿检测→滤波→分频→捕获

C、分频→滤波→边沿检测→捕获

D、滤波→分频→边沿检测→捕获

8、HAL_TIM_IC_Start_IT( )函数的作用是？

A、初始化输入捕获硬件

B、启动中断方式的输入捕获

C、停止中断方式的输入捕获

D、读取捕获值

9、输入捕获实验中，捕获值存储在哪个寄存器？

A、TIMx_ARR

B、 TIMx_PSC

C、 TIMx_CCRx

D、 TIMx_CR1

10、HAL_TIM_IC_CaptureCallback( )函数的作用是？

A、初始化输入捕获

B、处理捕获中断后的任务

C、启动输入捕获

D、设置捕获边沿

11、输入捕获实验中，如何实现边沿触发极性的切换？

A、调用 HAL_TIM_SetCapturePolarity()函数

B、调用__HAL_TIM_SET_CAPTUREPOLARITY()函数

C、重新初始化定时器

D、修改PSC和ARR参数

12、以下哪个参数影响 PWM 的占空比？

A、ARR

B、PSC

C、CCRx

D、以上都是

13、每个定时器最多有多少个独立PWM通道？

A、1

B、2

C、3

D、4